反推系统设备：

| 序号 | 部件名称 | 数量（单发） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子反推作动控制器（ETRAC） | 1 |
| 2 | 功率驱动单元（PDU） | 1 |
| 3 | 柔性轴 | 4 |
| 4 | 机械作动筒 | 4 |
| 5 | 第三锁定系统（TLS） | 1 |
| 6 | 主锁定系统（PLS） | 4 |
| 7 | 位移传感器（VDT） | 2 |
| 8 | 接近传感器（LS） | 10 |
| 9 | 手动驱动单元（MDU） | 2 |
| 10 | 线缆 | N/A |
| 11 | 设备安装支架 | N/A |

与反推系统交联的设备：

| 序号 | 部件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电源RPDU |
| 2 | DIU |
| 3 | EICU |
| 4 | EEC |

反推系统输入信号：

油门台的开关信号，包括SW1 和SW2 开关信号（0  1信号）

DIU的控制信号（0  1信号）

油门台的角度信号（TRA信号）（连续的角位移信号）

EICU的控制信号，用来控制540VDC接通（0  1信号）

EICU的28 V供电（不管）

电源RPDU的115 VAC供电（电压信号）

EEC的展开和收起指令（0  1信号）

位移传感器的激励信号（不管）

反推系统输出信号：

TLS的传感器信号（0  1信号）

作动器的传感器信号（VDT信号，连续的位移信号）

PDU电机的信号（不管）

TLS的供电状态信号（0  1信号）

PLS的传感器信号（0  1信号）

需要监测的信号有：

- SW1 和SW2 开关信号（0  1信号）

- DIU的控制信号（0  1信号）

- 油门台的角度信号（TRA信号）（连续的角位移信号）

- EICU的控制信号，用来控制540VDC接通（0  1信号）

- 电源RPDU的115 VAC供电（电压信号）

- EEC的展开和收起指令（0  1信号）

- TLS的传感器信号（0  1信号）

- 作动器的传感器信号（VDT信号，连续的位移信号）

- TLS的供电状态信号（0  1信号）

- PLS的传感器信号（0  1信号）

- 反推未被抑制信号（0  1信号）

- 反推力装置未展开信号（0  1信号）

- 发动机处于运行状态信号（0  1信号）

- 飞机处于地面状态信号（0  1信号）

- EEC使能信号（0  1信号）

反推系统的工作过程：

飞机离地小于6ft时，DIU发出TLS解锁指令（控制逻辑1）；飞机着陆后，飞行员操纵拉动反推力杆，油门台内微动开关1在油门杆角度[-1.4°, -6.2°]区间内触发，DIU控制115VAC单相电继电器闭合（控制逻辑1），TLS通电后解锁。飞行员继续操纵反推力杆，油门台内微动开关2在油门杆角度[-5°, -9.8°]区间内触发，EICU控制继电器（控制逻辑2），将540VDC供电给ETRAC；当油门杆角度小于-11.74°时，EEC将反推展开指令发送给ETRAC（控制逻辑3），ETRAC给左右PLS通电，PLS通电解锁，并将三相交流电供给电机，电机通电后带动反推滑动罩滑动罩，当反推展开到90%，油门台反推电子锁解锁（控制逻辑4），飞行员将反推力杆操纵至最大反推位，发动机响应反推力杆指令，加速至最大反推功率。

工作逻辑1：

接收信号满足如下条件接通：1、飞机无线电高度低于6英尺信号；2、反推未被抑制信号；3、反推力装置未展开信号

工作逻辑2：

接收信号满足如下条件接通：1、发动机处于运行状态信号；2、飞机处于地面状态信号；3、反推处于非抑制状态信号；4、油门台微动开关2闭合信号；5、EEC使能信号

工作逻辑3：

接收信号满足如下条件接通：1、发动机处于运行状态信号；2、飞机处于地面状态信号；3、反推处于非抑制状态信号；4、TLS已解锁信号；5、发动机N1k小于最大N1k展开限制信号；6、油门杆解析角度≤-11.74°信号

工作逻辑4：

接收信号满足如下条件接通：1、反推完全展开信号；2、油门杆位于反推行程（-32°<TRA<0°）信号；3、飞机处于地面状态信号；4、发动机处于运行状态信号

当反推展开后，TLS的传感器信号应指示TLS解锁状态，作动器的传感器信号应指示反推展开的位置，PLS的传感器信号应指示PLS解锁状态。

故障注入目前暂时不考虑，很复杂。